ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСЕЙ

Когда все шарниры находятся в нулевом положении, система координат выглядит так, как показано на рисунке 1. Красная ось обозначает ось X, зелёная — ось Y, а синяя — ось Z. Изображение взято из официальной документации Unitree.

Рисунок 1 - Оси координат, когда шарниры находятся в нулевом положении

Опционально:

Вы также можете посмотреть эту визуализацию вживую и поэкспериментировать с моделью робота в Rviz. Для этого необходимо:

- Установите Rviz (обычно входит в состав ROS2).

- Установите и соберите репозиторий unitree_h1_visualization_ws — следуя приложенной инструкции.

- Запустите систему.

Запустите launch-файл для визуализации модели робота и графического интерфейса для управления положением суставов:

ros2 launch completed_scripts_visualization show.launch.py mode:=without_hands launch_rviz:=True robot:=empty launch_control_by_gui:=True

Рисунок 2 - Робот в Rviz. Красная ось обозначает ось X, зелёная — ось Y, а синяя — ось Z.

В блоке TF:

- Пункт Show Axes — позволяет включить или отключить отображение всех осей.

- В разделе Frames — можно включить или отключить отображение определённых осей.

Растяните окно Joint State Publisher, что бы увидеть все ползунки. Передвигая полузнки, управляйте углами в суставах робота.

Рисунок 3 - Управление углами в суставах робота в Rviz с помощью gui интерфейса.

Дополнительная возможность: управление реальным роботом с помощью графического интерфейса

Для управления роботом с помощью графического интерфейса ознакомьтесь с методическими указаниями 7_Как_отправить_управляющий_сигнал_на_робота. Установите и соберите репозиторий unitree_h1_control_ws — следуя приложенной инструкции, если ещё этого не сделали.

Затем в отдельном терминале запустите ноду для отправки управляющих сигналов, чтобы задавать движение роботу:

ros2 run low_level_control low_level_control_without_hands_node
# (по умолчанию target_topic_param = "arm_sdk")

Запустите графический интерфейс gui_control_node:

ros2 run gui_control gui_control_node

Эта нода публикует в топик /position_to_unitree. Подробнее смотрите здесь gui_control_node.

Рисунок 4 -  Графический интерфейс для управления роботом.

Можно вводить координаты в поле с клавиатуры или изменять их кнопками «+» и «–».

Определение направления вращения для каждого звена в зависимости от поданного на мотор значения (угла)

Если выполнить инструкцию из опционального раздела предыдущего пункта, вы сможете управлять роботом через графический интерфейс в Rviz и наблюдать, в какую сторону будет вращаться каждое звено.

В общем случае можно реализовать то же самое в MuJoCo. Для этого:

- Установите MuJoCo по инструкции 5_Как_установить_Mujoco_вместе_с_моделями_Unitree.

- Запустите симуляцию — в правой части окна визуализатора вы найдёте раскрывающееся поле Control.

- Экспериментируйте — через этот интерфейс можно независимо управлять каждым мотором и визуально определять положительное/отрицательное направление вращения.

Рисунок 5 - Управление моторами в MuJoCo.